1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ.

Рама лесопильная вертикальная одноэтажная модели Р63-4Б предназначена для продольной распиловки бревен и брусьев.

- Рама лесопильная применяется во временных и стационарных
лесопильных цехах  сельскохозяйственных, промышленных и строи
тельных организаций.

- Вид климатического исполнения — УХЛЗ по ГОСТ 15150-69.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА.

2.1. Техническая характеристика рамы лесопильной приведена в табл. 1, основные параметры и размеры — согласно ГОСТ 10295-90.                                                                                                     Таблица 1

| Наименование параметра | Данные |
| --- | --- |
| 1. Ширина просвета пильной рамки, мм. | 630 |
| 2. Ход пильной рамки, мм. | 400 |
| 3. Наибольший диаметр распиливаемых бревен, мм. | 530 |
| 4. Длина распиливаемых бревен и брусьев, мм. наименьшая наибольшая | 3000 7500 |
| 5. Число двойных ходов пильной рамки в минуту | 285 |
| 6. Подача бревна или бруса на один двойной ход пильной рамки, мм. | 3-22 |
| 7. Число пил в поставе, шт. наибольшее наименьшее | 12 3 |
| 8. Габариты лесопильной рамы, мм. Длина ширина высота | 4232 2615 3000 |
| 9. Масса лесопильной рамы, кг. | 5850 |
| 10. Общая установленная мощность, кВт. | 44,4 |

Распиливаемые материалы:

- бревна, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9462-71 или ГОСТ 9463-72;

- брусья, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 2695-85 или ГОСТ 8486-86.

Выпиливаемые материалы:

- точность выпиливаемых материалов не ниже 1-го  сорта по ГОСТ 2695-83 или ГОСТ 8486-86;

- шероховатость обработанной поверхности не более Rmmax 1200 по ГОСТ 7016-82.

Указанное качество выпиливаемых материалов достигается только при эксплуатации лесопильной рамы в полном соответствии с настоящим «Руководством по эксплуатации».

- Установочные и присоединительные размеры лесопильной рамы показаны на рис. 17.

- Сведения о содержании драгоценных материалов приведены в табл. 2.

Таблица 2.

| Наименование | Обозначение | Сборочные единицы |  |  | Масса 1 шт., г. | Масса в изд., г. | № акта |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Кол-во | Кол-во в изд. |  |  |  |  |  |
| ## Серебро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель | А3712Б | Р63-4Б.80.100 | 1 | 1 | 10,65 | 10,65 |  |  |  |
| Пускатель электромагнитный | ПМА-5200 | Р63-4Б.80.100 | 1 | 1 | 17,335 | 17,335 |  |  |  |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 3.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Р63-4Б.00.000 | Рама лесопильная вертикальная одноэтажная модель Р63-4Б в сборе | 1 | Поставляется частями. Количество груз. мест – 2. |
| Входят в комплект и стоимость рамы лесопильной: запасные части |  |  |  |
| 20.05.122 | Ползун призматический | 4 |  |
| 20.05.131 | Ползун плоский | 4 |  |
| Входят в комплект и стоимость рамы лесопильной: инструмент и принадлежности |  |  |  |
| 912.300 | Ключ | 1 |  |
| 20.18.200 | Уклономер | 1 |  |
| 23.18.100 | Линейка установочная | 1 |  |
|  | Ключи ГОСТ 16985-79 7811-0436 2х9 7811-0437 2х9 | 1 1 | 65-110 115-220 |
| Документы: |  |  |  |
| Р63-4Б.00.000 РЭ | Рама лесопильная вертикальная одноэтажная Р63-4Б. Руководство по эксплуатации. | 1 |  |

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Безопасная   эксплуатация   лесопильной рамы   обеспечена   ее конструкцией и соответствием:

    - требованиям ГОСТ 12.2.026.0-93;

    - «Правилам устройства электроустановок    (ПУЭ), «Атомиздат», 1985;

    - требованиям технических условий ТУ 2-042-057-85.

Эквивалентный уровень звука в контрольных точках, создаваемого работающей лесопильной рамой, не превышает 85 дБА.

4.2. Требования к обслуживающему персоналу:

К обслуживанию лесопильной рамы допускаются лица, изучившие настоящее «Руководство по эксплуатации» и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Обслуживающий персонал обязан:

1. знать устройство и назначение органов управления, механизмов, ограждений и предохранительных    приспособлений,   обеспечивающих безопасность эксплуатации лесопильной рамы;

- уметь определять неисправности механизмов и частей рамы;

- иметь необходимые  инструменты и материалы для уборки рабочего места и чистки механизмов;

- знать приемы первой медицинской помощи при несчастных случаях.

До начала работы проверить:

- исправность оградительных и предохранительных устройств, блокировок и приспособлений;

- наличие и надежность заземления;

- исправность узлов и механизмов;

- отсутствие посторонних предметов на рабочем месте и механизмах;

- исправность сигнализации;

- надежность фиксации тормозом механизма резания.

Для этого поднять пильную рамку  на половину ее хода, при этом спицы маховиков займут горизонтальное положение. Зафиксировать механизм резания тормозом и вывести из зацепления буксовку —  самопроизвольное опускание пильной рамки   в    нижнее положение должно быть исключено. При подъеме пильной рамки проворачивание коренного вала вручную должны производить два человека: один проворачивает коренной   вал буксовкой, второй придерживает его  тормозом от самопроизвольного вращения. По окончании проворачивания, буксовка должна быть обязательно выведена из зацепления.

Внимание! Механизм резания, находящийся в верхнем положении, является объектом повышенной опасности. При неправильной регулировке тормоза и (или) ненадежной фиксации им механизма резания может произойти самопроизвольное опускание пильной рамки и травмирование деталями механизма резания обслуживающего персонала.

Во время работы:

- подавать бревна на распиловку разрешается только после достижения установившейся  рабочей скорости пильной рамки и при отсутствии посторонних лиц в зоне обслуживания;

- следить за перемещением бревна во время  его распиловки;

- при появлении людей в рабочей зоне или возникновении неисправностей в работе лесопильной рамы или околорамного оборудования прекратить работу.

Внимание! При внезапном значительном увеличении шума во время работы лесопильную раму немедленно выключить, выяснить и устранить причины шума.

По окончании работы:

1. выключить механизмы лесопильной рамы,    привести пильную рамку в крайнее нижнее положение;

2. после полной остановки произвести осмотр механизмов;

- произвести чистку механизмов;

- убрать инструмент и приспособления, используемые при работе.

4.3. При обслуживании лесопильной рамы и работе на ней ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- присутствие обслуживающего персонала под деталями механизма резания, находящегося в верхнем положении (особенно под нижней траверсой пильной рамки или в окнах маховиков);

- эксплуатация лесопильной рамы при ненадежной фиксации тормозом механизма резания;

- пускать раму без пил;

- пускать в работу заведомо неисправную раму;

- пускать лесопильную раму без установленных ограждений;

- пускать лесопильную раму, не очистив ее предварительно   от опилок, коры и мусора и не убедившись в том, что на раме не оставлены инструмент и посторонние предметы;

- запускать в раму бревна диаметром    в комле более 530 мм и бревна, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9462-88 или ГОСТ 9463-88 (закомелистые, с плохо обрубленными сучьями, кривые  и
имеющие инородные включения);

- производить чистку, обтирку, смазку механизмов, ручную уборку опилок, прочистку вальцов до полной остановки рамы и опускания пильной рамки в крайнее нижнее положение;

- производить на ходу подтягивание болтов или какие-либо исправления;

- снимать и надевать на ходу ремни;

- надевать цепи на вращающиеся звездочки;

- снимать ограждения до полной остановки лесопильной рамы;

- останавливать раму во время распиловки бревна или бруса за исключением аварийного случая;

- начинать разборку постава пил до    полной  остановки   пильной рамки и надежной фиксации ее тормозом;

- производить распиловку незаточенными и неразведенными   пилами;

- заправлять бревно в вальцы до того, как    установится полный ход рамы;

- поддерживать ногами, руками или туловищем    бревна,   доски или горбыли при подбрасывании их пилами во время распиловки;

- производить регулирование   механизмов    до полной остановки лесопильной рамы;

- загромождать подходы к лесопильной раме;

- производить пуск лесопильной рамы при неисправностях блокирующих устройств и других неисправностях, влияющих па безопасность эксплуатации.

4.4.	Требования безопасности при монтажных и ремонтных работах.

При проведении ремонтных работ необходимо убедиться, что лесопильная рама обесточена, а на наружной поверхности электрошкафа вывесить табличку:  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

4.5.	 Требования безопасности к основным элементам конструкции и системам управления.

Оградительные и блокирующие устройства рамы лесопильной обеспечивают безопасность работы и обслуживания в полном соответствии с требованиями безопасности. Управление лесопильной рамой производится с пульта управления.

Блокировки:

а)	невозможность пуска главного привода при открытых воротах, включенном тормозе и открытом электрошкафе (при открывании ворот и нажатии тормоза главный привод отключается,  при открывании электрошкафа обесточивается все электрооборудование);

б)	невозможность подачи пиломатериалов при неработающей пильной рамке или достижении воротами  крайнего верхнего положения;

в)	питание схемы возможно только при закрытой дверце электрошкафа;

г)	зона, в которой находятся узлы лесопильной рамы, расположенные ниже уровня пола лесопильного цеха, должна быть ограждена, чтобы предотвратить доступ обслуживающего персонала в эту зону. Входная дверца защитного ограждения зоны должна быть сблокирована с вводным выключателем QF1. Конечный    выключатель, блокирующий дверцы, должен быть подключен к контакту 7 блока
зажимов ХТЗ и контакту 11 выключателя sQl. При    открывании дверцы защитного ограждения конечный    выключатель посредством независимого расцепителя должен отключать QF1 и тем самым обесточивать электрооборудование лесопильной рамы.

При невозможности размещения защитного ограждения (из-за недостатка моста) с вводным  выключателем QE1 должен быть сблокирован вход в помещение, расположенное ниже уровня пола.

Сигнализация:

а)	наличие напряжения на электрооборудовании контролируется сигнальной лампочкой, установленной на дверце электрошкафа, и светосигнальным устройством, установленным на панели в шкафу;

б)	светозвуковая сигнализация обеспечивает подачу сигнала в течение 10 секунд до начала работы рамы.

4.6. Средства защиты, входящие в конструкцию рамы.

Для обеспечения условий электробезопасности металлические части электрооборудования и лесопильной рамы, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземлены.

Все токоведущие провода при монтаже должны быть заключены в трубы или закрыты для обеспечения надежной защиты от механических повреждений.

Лесопильная рама имеет предохранительные, оградительные и защитные приспособления, исключающие:

- соприкосновение обслуживающего персонала с движущимися частями и рабочим инструментом;

- вылет из пильной рамки режущего инструмента или его частей,
а также других деталей.

Тормоз обеспечивает безотказное торможение до полной остановки пильной рамки не более чем за 6 секунд при любом ее положении.

4.7. Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования указаны в разделе  «Электрооборудование».

5. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ.

5.1. Общий вид лесопильной рамы с обозначением составных частей показан на рис. 2.

Рис.2. Расположение составных частей лесопильной рамы.

- Перечень составных частей лесопильной рамы.

Таблица 4.

| № | Наименование | Обозначение | Кол |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станина | Р63-4Б.01.000 | 1 |
| 2 | Вал коренной | Р63-4Б.02.000 | 1 |
| 3 | Шатун | Р63-4Б.03.000 | 2 |
| 4 | Рамка пильная | Р63-4Б.05.000 | 1 |
| 5 | Привод главный | Р63-4Б.07.000 | 1 |
| 6 | Тормоз | Р63-4Б.08.000 | 1 |
| 7 | Вальцы нижние | 23.05.000 | 1 |
| 8 | Привод верхних вальцов | 23.11.000 | 1 |
| 9 | Ворота передние | 23.03.000 | 1 |
| 10 | Ворота задние | 23.04.000 | 1 |
| 11 | Механизм подачи | Р63-4Б.16.000 Р63-4Б.17.000 | 1 1 |
| 12 | Буксовка Электрооборудование Ограждение лесорамы Подвеска пил | 20.14.000 Р63-4Б.80.000 23.10.000 23.19.000 | 1 1 1 12 |

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

6.1. Расположение органов управления.

Рис. 3. Расположение органов управления лесопильной рамы.

Перечень органов управления.

Таблица 5.

| Номер | Органы управления |
| --- | --- |
| 1 | Пульт управления |
| 2 | Рукоятка тормоза |
| 3 | Рукоятка запора ворот |
| 4 | Вводный выключатель |
| 5 | Рукоятка буксовки |

6.2. Расположение органов управления и табличек на пульте управления.

| Номер | Органы управления и их назначение |
| --- | --- |
| 1 | Рукоятки установки величины подачи |
| 2 | Кнопочная станция включения перемещения передних ворот вверх и вниз |
| 3 | Кнопочная станция включения перемещения задних ворот вверх и вниз |
| 4 | Кнопка отключения механизма резания |
| 5 | Кнопка включения механизма резания |
| 6 | Кнопка включения подачи вперед |
| 7 | Кнопка включения подачи назад |
| 8 | Кнопка отключения подачи |
| 9 | Табличка паспортных подач |

6.3. Перечень графических символов, указанных в табличках, расположенных на пульте управления и других узлах.													Таблица 7.

| Символ | Наименование | Символ | Наименование | Символ | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина подачи в мм. на один двойной ход пильной рамки |  | Назад |  | Тормоз |
|  | Пуск |  | Стоп |  | Заземление |
|  | Подача |  | Направление перемещения ворот |  | Напряжение |
|  | Вперед |  |  |  |  |

6.4. Кинематическая схема рамы лесопильной.

Главное движение в лесопильной раме — возвратно-поступательное перемещение пильной рамки с пилами, которое она получает через шатуны от кривошипных пальцев маховиков коренного вала. Один из маховиков коренного вала является приводным шкивом, который приводит коренной вал во вращение посредством ременной передачи от электродвигателя.

Для уменьшения смещения пил в подвесках (при установке уклона пил) в конструкции лесопильной рамы предусмотрен уклон пильной рамки, который обеспечивается конструкцией станины. Непрерывная подача бревна или бруса осуществляется двумя парами вальцов. Вращательное движение нижние вальцы получают от мотор - редуктора, коробки скоростей и цепной передачи. При помощи цепной передачи вращение с нижних вальцов передается на верхние. Верхние вальцы смонтированы в воротах и вместе с ними могут подниматься и опускаться.

Привод перемещения ворот находится в их верхней траверсе. Он состоит из фланцевого электродвигателя, шестеренчатой пары и передачи винт-гайка.

6.5. Краткое описание основных узлов лесопильной рамы.

- Станина - цельносварная конструкция, состоящая из швеллеров и листовой стали. На станине  монтируются механизмы лесопильной рамы.

- Коренной вал предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное движение пильной рамки с поставом пил. Коренной вал установлен на подшипниках качения в станине рамы. Он состоит из вала и маховиков. Маховики посажены на конусные поверхности вала. Один из маховиков одновременно является приводным шкивом под клиноременную передачу, а второй — тормозным.

- Шатуны предназначены для соединения    коренного вала   с верхней траверсой пильной рамки. Они монтируются на  подшипниках качения на кривошипных пальцах    коренного вала    и цапфах
верхней траверсы пильной рамки. Пильная рамка состоит из верхней и нижней траверс, вертикальных стоек, ползунов и струбцин. В пильной рамке устанавливается при помощи захватов комплект (постав)  рамных пил.

- Главный привод, предназначенный для приведения   во вращение коренного вала, состоит из электродвигателя со шкивом, эластичной муфты, салазок и клиноременной передачи. Тормоз служит для быстрого останова коренного вала лесопильной рамы; ручной, ленточного типа. Он состоит из рукоятки, системы рычагов и стальной ленты с наклепанной на нее фрикционной лентой, которая охватывает   маховик коренного вала.

Рис. 5. Схема кинематическая.

6.5.5. Буксовка, предназначенная для ручного прокручивания коренного вала, состоит из рычага и собачек, сцепляющихся с зубьями тормозного шкива  (маховика)  коренного вала.

    - Нижние вальцы предназначены для подачи распиливаемого бревна в лесораму. Они состоят из переднего и заднего вальцов  и цепных передач между ними с натяжным роликом. Каждый   из вальцов состоит из вала и насажанных на него секций и монтируется в станине лесорамы на подшипниках качения.

- Ограждения служат для закрытия всех движущихся частей лесопильной рамы и обеспечивают безопасность работы на ней. Привод верхних вальцов предназначен для передачи вращения с нижних вальцов на верхние. Он состоит из цепной передачи, звездочек, регулируемых направляющих и натяжных роликов. Ворота (передние и задние) предназначены для прижима распиливаемого бревна к нижним вальцам и подачи его на лесопильную раму. Для удобства установки постава пил в пильную рамку ворота открываются. Они состоят из воротницы с вальцом, направляющих штанг и верхней траверсы, в которой смонтирован привод подъема ворот. Воротница с вальцом подпружинена относительно винта привода подъема ворот. Привод подъема ворот служит для подъема и опускания воротницы с вальцом по направляющим штангам, закрепленным на станине лесопильной рамы. Он состоит из фланцевого электродвигателя, шестеренчатой пары и передачи винт-гайка. Гайка находится внутри траверсы, а винт нижним концом закреплен на воротнице. Привод подачи служит для приведения во вращение вальцов. Он состоит из электродвигателя, редуктора, двух муфт, коробки скоростей и цепной передачи. Привод подачи совмещен с пультом управления  лесопильной  рамой.   Переключение подач производится рукоятками. Принадлежности: ключ для натяжения рамных пил, уклономер,  установочная линейка предназначены    для    обслуживания лесопильной рамы в процессе эксплуатации. Уклономер служит для проверки величины уклона рамных пил, установленных в пильной рамке, и представляет собой отвес, заключенный в деревянный корпус. Установочная линейка предназначена для проверки правильности установки пил в пильной рамке и состоит из угольника, линейки и зажимных винтов.

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

7.1 Электрооборудование лесопильной рамы, выполнено для питания от сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В., частотой 50 Гц.

Для приводов механизма резания и подачи используются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, для приводов перемещения передних и задних ворот — асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором с повышенным скольжением.

Рабочее напряжение цепей электрооборудования и род тока.                        Таблица 8.

| Переменный ток | Сеть | 380 В. | Силовые цепи электродвигателей М1, М2, М3, М4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичная обмотка трансформатора ТС1 |
|  |  |  | Цепи питания разделительного трансформатора ТV1 |
|  |  |  | Цепи питания устройства светосигнального НL2 |
|  | Вторичная обмотка трансформатора ТС1 | 110 В. | Цепи управления |
|  | Вторичная обмотка трансформатора разделительного | 24 В. | Цепи ремонтного освещения |

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная. Зона 1.        Рис. 7. Схема электрическая принципиальная. Зона 2.

Рис. 8. Схема электрическая принципиальная. Зона 3.

Рис. 9. Схема электрическая принципиальная. Зона 4.

Перечень элементов схемы электрической цепи.                          Таблица 9.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| EL1 | Лампа МО24-40 ТУ16-87 (ИЖУЦ8753116.001ТУ) Патрон Е27ФиП-01 ГОСТ 2746.1-88 | 1,00 1,00 |  |
| FR1 | Реле РТГ | 1,00 | В комплекте КМ1 |
| FR2 | Реле электротепловое РТЛ-101204 Iн=5,65А. | 1,00 |  |
| FU1 | Предохранитель резьбовой ПРС-6-П с плавкой вставкой ПВД-1 | 1,00 |  |
| H1 | Сирена сигнальная СС-1, 50Гц., 220В. Светофор СС-56, 220В., 15Вт., желтый Лампа В230-240-15 ГОСТ 2239-79 | 1,00 1,00 1,00 |  |
| HL1 | Арматура АМЕ3252212, 380В | 1,00 |  |
| HL2 | Устройство светосигнальное УПС-2, 380В., 50Гц. | 1,00 |  |
| KA1…KA4 | Реле промежуточное РПЛ-12204, 110В | 4,00 |  |
| KM1 | Пускатель ПМА-5200, 110В., Iр-80А, Iуст=89,6А | 1,00 |  |
| KM2, KM3 | Пускатель ПМЛ-150104, 110В | 2,00 |  |
| KM4 | Пускатель ПМЛ-150104, 110В Приставка ПКЛ-2204 | 1,00 1,00 |  |
| KT1 | Реле времени пневматическое РВП72-3221-00, 110В., 50Гц. | 1,00 | Время выд.=10с. |
| M1 | Двигатель 4А225М6 37кВт., 380В., 50Гц., 980об/мин., IM1081 | 1,00 |  |
| M2, M3 | Двигатель 4АМС100L6 2,6кВт, 380В., 50Гц., 940об/мин., IM1081 | 1,00 |  |
| M4 | Двигатель 4АМС101.6 2,2кВт, 380В., 50Гц., 950об/мин., IM1081 | 1,00 |  |
| QF1 | Выключатель А3712Б, 380В., 50Гц,, 160А, отсечка 1000А, независимый расцепитель 440В., 50Гц переменного тока | 1,00 |  |
| QF2 | Выключатель АЕ2023-100, 380В., 50-60Гц,, отсечка 12 Iном. | 1,00 |  |
| QM1 | Выключатель АЕ2043-200, 380В., 50-60Гц., 16А, отсечка 12 Iном. | 1,00 |  |
| QM2 | Выключатель АЕ2023-100, 380В., 50-60Гц., 8А, отсечка 12 Iном. | 1,00 |  |
| R1, R2 | Резистор | 2,00 | В комплекте HL1 |
| SA1 | Переключатель ПЕ-011, исп.2 | 1,00 |  |
| SB1, SB2 | Пост кнопочный ПКЕ-122-1 | 2,00 |  |
| SB4, SB5 | Пост кнопочный ПКЕ-122-2 | 2,00 |  |
| SB6, SB7 | Пост кнопочный ПКЕ-122-3 | 1,00 |  |
| SB8, SB9 |  |  |  |
| SB10 |  |  |  |
| SQ1 | Выключатель ВП19-21Б311-00.12 | 1,00 |  |
| SQ2, SQ3 | Выключатель ВП16 Е23Б231-55.3 | 8,00 |  |
| SQ4, SQ5 |  |  |  |
| SQ6, SQ7 |  |  |  |
| SQ8, SQ9 |  |  |  |
| ТС1 | Трансформатор ОСМ1-0,4 380/110-5 | 1,00 |  |
| TV1 | Трансформатор разделительный ОСЗР-0,063-83, 380/24В, 50Гц. | 1,00 |  |

Состояние выключателей в исходном положении механизмов.                   Таблица 10.

| Обозначение | Что воздействует на выключатель | Состояние |
| --- | --- | --- |
| SQ1 | Дверка электрошкафа | Нажат |
| SQ2 | Устройство тормоза | Свободен |
| SQ3 | Станина рамы при закрытом положении передних ворот | Нажат |
| SQ4 | Станина рамы при закрытом положении задних ворот | Нажат |
| SQ5 | Пружина передних ворот | Свободен |
| SQ6 | Пружина задних ворот | Свободен |
| SQ7 | Передние ворота в верхнем положении | Свободен |
| SQ8 | Задние ворота в верхнем положении | Свободен |
| SQ9 | Ограждение переднего вальца | Нажат |

Рис. 10. Расположение электрооборудования.

А1 – электрошкаф;

А2 – пульт управления;

А3 – разветвительная коробка;

Н1 – пост сигнальный;

М1 – электродвигатель главного привода.

Рис. 11. Электрооборудование.

Схема электрическая соединений.

Данные о проводах и жгутах, а также адреса их присоединения на рис. 11.                   Таблица 11.

| Обозначение | Откуда поступает | Куда поступает | Данные провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ЖГУТ 1 |  |  |  | ### ТГ15 |
| N | Н1 | Н1 | ПВЗ 1,0 – Гл | 1х0,1 м. |
| N | Н1 | А1-ХТ1 | ПВЗ 1,0 – Гл | 1х5,5 м. |
| 76 | Н1 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,5 м. |
| 76 | Н1 | Н1 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х0,1 м. |
| заземление | Н1 | А1-В3 | ПВЗ 1,5 - Зж | 1х5,5 м. |
| ### ЖГУТ 2 |  |  |  | ТГ 25 |
| 5 | А2-ХТ1 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 7 | А2-ХТ1 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 19 | А2-ХТ1 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 23 | А2-ХТ1 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 30 | А2-ХТ1 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 34 | А2-ХТ1 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 35 | А2-ХТ1 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 42 | А2-ХТ2 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 44 | А2-ХТ2 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 45 | А2-ХТ2 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 49 | А2-ХТ2 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 50 | А2-ХТ2 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 56 | А2-ХТ2 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 57 | А2-ХТ2 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| 70 | А2-ХТ2 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х5,0 м. |
| заземление | А2-ХТ2 | А1-В.З. | ПВЗ 1,5 - Зж | 1х5,0 м. |
| Р1…Р3 | А2 | А1 | ПВЗ 1,0 – Кр | 3х5,0 м. |
| ### ЖГУТ 3 |  |  |  | ### ТГ20 |
| 4С1 | М4 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х4,0 м. |
| 4С2 | М4 | М1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х4,0 м. |
| 4С3 | М4 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х4,0 м. |
| заземление | М4 | А1-В.З. | ПВЗ 1,5 – Зж | 1х4,0 м. |
| ### ЖГУТ 4 |  |  |  | ### ТГ25 |
| 2С1 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 2С2 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 2С3 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 3С1 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 3С2 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 3С3 | А3-ХТ1 | А1-ХТ2 | ПВЗ 1,5 – Чр | 1х7,0 м. |
| 7 | А3-ХТ2 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 23 | А3-ХТ2 | А1-ХТ3 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 34 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 35 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 44 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 50 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 72 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| 73 | А3-ХТ3 | А1-ХТ4 | ПВЗ 1,0 – Кр | 1х7,0 м. |
| заземление | А3-ХТ1 | А1-В.З. | ПВЗ 1,5 – Зж | 1х7,0 м. |
| Р4, Р5 | А3 | А1 | ПВЗ 1,0 – Кр | 2х7,0 м. |
| ### ЖГУТ 5 |  |  |  | ТГ40 |
| 1С1 | М1 | А1-RF1 | ПВЗ 25 – Чр | 1х6,5 м. |
| 1С2 | М1 | А1-RF1 | ПВЗ 25 – Чр | 1х6,5 м. |
| 1С3 | М1 | А1-RF1 | ПВЗ 25 – Чр | 1х6,5 м. |
| заземление | М1 | А1-В.З. | ПВ 16 – Зж | 1х6,5 м. |

Рис. 12. Электрошкаф с аппаратурой. Схема электрическая соединений.

Данные о проводах, а также адреса их присоединения к схеме 12.                    Таблица 12.

| Обозначение | Соединение | Данные | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| А, В, С | QF1, XT1 | ПВ1 25 – Чр | 3х0,8 м |
| А, В | TV1, XT1 | ПВ1 1,0-Кр | 2х0,65 м |
| А1, В1, С1 | QF1, KM1 | ПВ1 25 – Чр | 3х0,3 м |
| А1, В1, С1 | QF1, QM1 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,63 м |
| А1, В1, С1 | QM1, QM2, HL2 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,42 м |
| А1 | R1, QF1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,0 м |
| В1 | R2, QF1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,0 м |
| А1, В1 | QM2, QF2 | ПВ1 1,0-Кр | 2х0,88 м |
| С1 | KM1, FU1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,23 м |
| N | HL2, SQ1, XT1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х2,45 м |
| А4, В4, С4 | QM1, KM2, KM3 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,34 м |
| А6, В6, С6 | QM2, KM4 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,3 м |
| А7, В7, С7 | KM4, FR2 | Штыревые выводы FR2 |  |
| А8, В8 | QF2, TC1 | ПВ1 1,0-Кр | 2х0,5 м |
| 2С1, 2С2, 2С3 | KM2, XT2 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,73 м |
| 3C1, 3C2, 3C3 | KM3, XT2 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,68 м |
| 4C1, 4C2, 4C3 | FR2, XT2 | ПВ1 1,5 – Чр | 3х0,55 м |
| 1 | HL1, R1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 2 | HL1, R2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 3 | QF2, TC1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,33 м |
| 4 | TC1, KT1, KA4, KA3, KA1, KA2,KM2, KM2, KM3, KM3, ER2, KM1, QF1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х3,6 м |
| 5 | QF2, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,5 м |
| 6 | SQ1, HL2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,72 м |
| 7 | SA1, SA1, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,55 м |
| 9 | SQ1, SA1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,3 м |
| 11 | SQ1, SQ1, QF1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,75 м |
| 12 | SQ1, SA1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,3 м |
| 19 | KA1, KA1, KT1, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,8 м |
| 21 | KA1, KA2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,31 м |
| 22 | KA2, KA2, KT1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,3 м |
| 23 | KA2, KA2, KA2, XT3, KT1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,3 м |
| 25 | KA2, FR1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| 28 | KM1, FR1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,4 м |
| 30 | KA3, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,75 м |
| 31 | KA3, KM2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,63 м |
| 33 | KM2, KM2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 42 | KM2, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,08 м |
| 43 | KM2, KM2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 45 | KA4, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,73 м |
| 46 | KA4, KM3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,76 м |
| 47 | KM3, KM3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 49 | KM3, XT3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,0 м |
| 51 | KM3, KM3 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 56 | KM4, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,3 м |
| 57 | KM1, KM4, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,57 м |
| 58 | QM1, KM1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,4 м |
| 59 | KA3, QM1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,55 м |
| 60 | KA3, KA4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,36 м |
| 61 | RA4, KM4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,72 м |
| 62 | KM4, KM4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 63 | KM4, KM4, FR2 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,56 м |
| 70 | KM4, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х1,05 м |
| 71 | KM4, KM4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,2 м |
| 72 | KA3, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| 73 | KA4, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,5 м |
| 75 | FU1, KA1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,4 м |
| 76 | KA1, XT4 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,85 м |
| 80 | EL1, TV1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,5 м |
| 81 | EL1, TV1 | ПВ1 1,0-Кр | 1х0,5 м |
| Заземление | XT1, B.3. | ПВ1 16 – Зж | 1х2,0 м |
| Заземление | XT1: N XT1: заземление | ПВ1 1,5 – Зж | 1х0,2 м |
| Заземление | TV1, B.3. | ПВ1 1,5 – Зж | 1х1,0 м |
| Заземление | TC1, B.3. | ПВ1 1,5 – Зж | 1х0,5 м |

Рис. 13. Электрооборудование лесопильной рамы, расположенное непосредственно на раме. Схема электрическая соединений.

Данные о проводах и кабелях, а также

| адреса их присоединения в схеме 13. Таблица 13. провод | откуда | куда | данные | прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель 1 |  |  |  |  |
| 3С1, 3С2, 3С3 | А3-ХТ1 | М3 | КГН 3х1,5+1х1,0 | 1,9 м |
| заземление | А3-ХТ1 | М3 |  |  |
| Кабель 2 |  |  |  |  |
| 15, 16 | А3-ХТ2 | SQ4 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 1,4 м |
| заземление | А3-ХТ1 | SQ4 |  |  |
| Кабель 3 |  |  |  |  |
| 23 | А3-ХТ2 | SQ8 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 1,27 м |
| 73 | А3-ХТ3 | SQ8 |  |  |
| заземление | А3-ХТ1 | SQ8 |  |  |
| Кабель 4 |  |  |  |  |
| 23 | А3-ХТ2 | SQ6, SQ6 | КГН 3х1,0+1х1,0 | 1,04 м |
| 44, 50 | А3-ХТ3 | SQ6 |  |  |
| заземление | А3-ХТ1 | SQ6 |  |  |
| Кабель 5 |  |  |  |  |
| 2С1, 2С2, 2С3 | А3-ХТ1 | М2 | КГН 3х1,5+1х1,0 | 1,75 м |
| заземление | А3-ХТ1 | М2 |  |  |
| Кабель 6 |  |  |  |  |
| 14, 15 | А3-ХТ2 | SQ3 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 1,56 м |
| заземление | А3-ХТ1 | SQ3 |  |  |
| Кабель 7 |  |  |  |  |
| 23 | А3-ХТ2 | SQ7 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 1,27 м |
| 72 | А3-ХТ3 | SQ7 |  |  |
| заземление | А3-ХТ2 | SQ7 |  |  |
| Кабель 8 |  |  |  |  |
| 34, 35 | А3-ХТ3 | SQ5 | КГН 3х1,0+1х1,0 | 1,14 м |
| 23 | А3-ХТ2 | SQ5, SQ5 |  |  |
| заземление | А3-ХТ2 | SQ5 |  |  |
| Кабель 9 |  |  |  |  |
| 16, 23 | А3-ХТ2 | SQ9 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 2,04 м |
| заземление | А3-ХТ2 | SQ9 |  |  |
| Кабель 10 |  |  |  |  |
| 7, 14 | А3-ХТ2 | SQ2 | КГН 2х1,0+1х1,0 | 2,85 м |
| заземление | А3-ХТ2 | SQ2 |  |  |
| 23 | А3-ХТ2 | А3-ХТ2, А3-ХТ2 | ПВЗ 1,0-Кр | 0,1 м |
| заземление | А3-ХТ1 | А3-ХТ1, А3-ХТ1 | ПВЗ 1,5-Зж | 0,1 м |
| заземление | А3-ХТ1 | А3-ХТ2 | ПВЗ 1,5-Зж | 0,1 м |
| заземление | А3-ХТ2 | А3-ХТ2 | ПВЗ 1,5-Зж | 0,05 м |
| заземление | А3-ХТ1 | В.З. | ПВЗ 1,5-Зж | 0,3 м |

Рис. 14. Пульт управления. Схема электрическая соединений.

Данные о проводах, адреса их присоединения в схеме 14.                           Таблица 14.

| Обозначение | Соединение | Данные провода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5, 7 | SB1, XT1 | ПВЗ 1,0-Кр | 2х0,7 м |
| 19 | SB2, XT1 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,7 м |
| 23 | SB2, SB4, SB6, SB8, SB10, XT1 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х2,2 м 1х0,6 м |
| 30 | SB4, SB5, XT1 | ПВЗ 1,0-Кр | 2х0,6 м |
| 34,35 | SB5, XT1 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| 42 | SB5, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| 44 | SB7, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,7 м |
| 45 | SB6, SB7, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,7 м |
| 49,50 | SB7, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 2х0,7 м |
| 56 | SB8, SB9, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х1,0 м |
| 57 | SB9, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| 70 | SB10, XT2 | ПВЗ 1,0-Кр | 1х0,6 м |
| заземление | B.3., XT2 | ПВЗ 1,5-Зж | 1х0,5 м |

7.2. Первоначальный пуск.

При транспортировке лесопильной рамы и при установке ее у потребителя возможны нарушения контактных соединений проводов и заводской регулировки аппаратуры. Поэтому подготовка к первоначальному пуску имеет большое значение для обеспечения нормальной работы лесопильной рамы. Перед первоначальным пуском необходимо проверить надежность всех контактных соединений и работу контактов аппаратуры, надежность заземления, качество монтажа и соответствие его электрическим схемам. Работы по наладке электроаппаратуры под напряжением должны производиться только персоналом, имеющим допуск к производству этих работ.

Рукоятку переключателя А1 в электрошкафе поставить в положение «0» (наладка), что означает возможность включения вводного выключателя при открытой дверке шкафа.

Включить автоматические выключатели QM1, QM2, QF2, не подключая провода питания электродвигателей к клеммным зажимам в электрошкафе.

Закрыть ворота и освободить тормоз.

Включением вводного выключателя QF1 подключить электрооборудование лесопильной рамы к цеховой сети. При этом загорается лампа HL1, сигнализирующая   о наличии напряжения.

При помощи кнопок с пульта проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и реле.

Соблюдая меры безопасности, проверить выдержку времени реле КТ1, которая должна быть 10 с. При необходимости произвести регулировку.

Отключить вводный выключатель QF1, подсоединить провода питания электродвигателей.

Включить вводный выключатель QF1 и проверить направление вращения электродвигателей Ml, М2, МЗ, М4.

Закрыть электрошкаф, предварительно поставив рукоятку переключателя SAl в положение «1»   (работа).

Произвести пуск лесопильной рамы и проверить функционирование электрооборудования (на холостом ходу) в соответствии с описанием работы схемы электрической принципиальной.

7.3. Описание работы схемы электрической принципиальной.

Электросхема (см. рис. 6, 7, 8, 9) предусматривает дистанционное управление всеми механизмами лесопильной рамы при помощи кнопочных постов, установленных на панели пульта управления.

При нажатии на кнопку sB2 включается реле КА1, которое включает пост сигнальный H1 с одновременным включением реле времени КТ1. По истечении времени (10 с) включается промежуточное реле КА2, которое своими контактами отключает реле КТ1 и сигнализацию, включает пускатель КМ1. Он подключает к сети электродвигатель Ml  привода механизма резания.

Нажатием кнопок sB4 (sB5) «ворота передние» или sB6 (sB7) «ворота задние» оператор регулирует величину подъема передних и задних ворот по диаметру бревна. В этом случае включаются соответственно пускатели КМ2.1 (КМ2.2) или КМ3.1 (КМ3.2) и подключают к сети электродвигатели М2 или МЗ механизмов перемещения ворот.

Нажатием кнопки sB9 оператор включает пускатель КМ4.1, который подключает электродвигатель механизма подачи М4 к сети. Осуществляется подача бревна вперед.

При необходимости возврата бревна оператор нажимает кнопку sB8 и останавливает подачу ,а затем нажимает кнопку sB10, которая включает пускатель КМ4.2, и механизм подачи возвращает бревно.

Отключение лесопильной рамы осуществляется нажатием кнопки sBl.

Быстрый останов лесопильной рамы осуществляется тормозом, механизм которого воздействует на выключатель sQ2, отключающий лесопильную раму.

Опускание ворот и прижим ими бревна производится нажатием кнопок sB5, sB7 в толчковом режиме. При достижении предельного усилия прижима выключатели sQ5, sQ6 отключают опускание ворот при нажатых кнопках sB5 и sB7. При освобождении кнопок ворота поднимаются до момента освобождения выключателей sQ5, sQ6, a при подъеме верхнего вальца бревном, т. е. при подаче бревна большего диаметра, эти выключатели включают механизм подъема ворот, и они поднимаются. Таким образом поддерживается постоянное усилие прижима бревна.

7.4.	Блокировки.

Включение вводного выключателя возможно только при закрытой дверце электрошкафа (при условии, что переключатель sAl находится в положении «1» (работа)). Контролируется конечным выключателем sQl.

При открывании дверцы включенного электрошкафа выключатель sQl посредством независимого расцепителя отключает QK1 и тем самым обесточивает электрошкаф.

Включение вводного выключателя в режиме наладки возможно при открытом электрошкафе. Переключатель sAl в этом случае должен находится в положении «О»   (наладка).

Пуск лесорамы невозможен:

- при открытых воротах (обеспечивается конечными выключателями sQ3, sQ4);

- при заторможенном коренном вале лесопильной рамы (контролируется выключателем sQ2);

- при снятом ограждении переднего вальца (контролируется выключателем sQ9).

Подача  вперед  невозможна:

- при максимально поднятых воротах передних и задних  (обеспечивается конечными выключателями sQ7, sQ8);

- при неработающем приводе механизма резания (обеспечивается контактом 57-58 пускателя КМ 1).

7.5.	Светозвуковая сигнализация пуска лесопильной рамы осуществляется постом сигнальным HI.

Сигнализация наличия напряжения на электрооборудовании лесопильной рамы обеспечивается лампой HL1 и устройством светосигнальным HL2.

7.6.	Защита силовых цепей и цепей управления от токов короткого замыкания обеспечивается автоматическими  выключателями QF1, QM1, QM2, QF.2.

Защита электродвигателей Ml и М4 от длительных перегрузок обеспечивается тепловым реле ER1 и ER2, а защита цепей сигнализации о пуске лесопильной рамы — предохранителем ELI1.

- Ремонтное освещение электрошкафа  осуществляется   от  разделительного трансформатора TV1 лампой EL1.

- Указания по технике безопасности.

Эксплуатация электрооборудования лесопильной рамы должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Сопротивление заземляющих устройств и сопротивление изоляции, измеренные в любой точке, не соединенной электрически с землей, должны быть не ниже действующих норм. Измерение сопротивления и другие необходимые испытания электрических машин и аппаратуры производить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и паспортами  (инструкциями) на эти устройства.

Во время работы лесопильной рамы электрошкаф должен быть закрыт и заперт. Осмотр и наладка электрооборудования под напряжением должны производиться только персоналом, имеющим допуск к производству этих работ.

Запрещается снимать изолирующие крышки с изображением символа «знак напряжения» и производить ремонт аппаратуры местного освещения без отключения электрооборудования рамы от цеховой сети.

Внимание: При ремонте электрооборудования вводный выключатель должен быть обязательно отключен.

7.9. Возможные неисправности электрооборудования и методы их устранения.        Таблица 15.

| Возможные неисправности | Вероятные причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении вводного выключателя QF1 не горит лампа HL1 | Перегорела сигнальная лампа HL1 | Заменить лампу |
|  | Неисправность вводного выключателя QF1 | Осмотреть выключатель в обесточенном состоянии и отремонтировать |
| При нажатии кнопки SB2 не работает сигнализация | Сработал вводный выключатель QF1 или перегорела плавкая вставка предохранителя FU1 | Проверить цепи и включить выключатель, заменить перегоревшую плавкую вставку |
|  | Не закрыты ворота, заторможен тормоз | Закрыть ворота, освободить тормоз |
| Не включается электродвигатель привода механизма резания | Неисправно или сработало тепловое реле FR1 | Проверить состояние теплового реле, при необходимости заменить его |
|  | Неисправен пускатель КМ1 или реле КА2 или нарушены их соединительные цепи | Проверить состояние пускателя, реле и их цепей и, при необходимости, заменить |
| При наличии напряжения в шкафе, не работают цепи управления | Неисправен трансформатор ТС1 | Проверить наличие напряжения на контактах трансформатора |
|  | Сработал выключатель QF2 | Проверить цепь и включить выключатель |
|  | Обрыв в цепях | Устранить обрыв |
| Отсутствует ограниче -ние перемещения ворот | Неисправны конечные выключатели SQ7, SQ8 | Исправить или заменить конечные выключатели |
| Отсутствует ограничение сжатия пружин ворот | Неисправны конечные выключатели SQ5, SQ6 | Исправить или заменить конечные выключатели |

7.10.  Монтаж и эксплуатация.

Электрошкаф с аппаратурой устанавливается по возможности ближе к лесопильной раме в удобном для эксплуатации и безопасного обслуживания месте. Пост сигнальный должен быть установлен в удобном для эксплуатации месте. Расположение электроборудования показано на рис. 10. Внешнюю проводку выполнить в соответствии со схемой электрической соединений  (см. рис. 11).

При эксплуатации электрооборудования особое внимание следует обращать на надежное замыкание и размыкание контактных мостиков, состояние контактов и контактных соединений. Систематически проводить техническое обслуживание электрооборудования согласно разделу «Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту». При текущих ремонтах должна производиться чистка электродвигателей, замена смазки (смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73).Перед набивкой свежей смазки, подшипники должны быть тщательно промыты бензином. Камеру заполнить на 2/3 ее объема.

8. СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА.

Для обеспечения четкой и надежной работы всех узлов и механизмов лесопильной рамы, а также для предупреждения преждевременного износа деталей все трущиеся поверхности должны регулярно смазываться согласно схеме смазки (рис. 15).

Перечень точек смазки приведен в карте смазки (табл. 16). Перед смазкой необходимо все трущиеся поверхности тщательно очистить от пыли и грязи.

Рис. 15. Схема смазки

Карта смазки.           			 Таблица 16.

| Номер точки на схеме рис.15 | Объект смазки | Количество точек смазки | Способ смазки | Смазочный материал | Периодичность смазки | Расход смазочного материала за установлен-ный период, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющие пильной рамки | 8 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 2 раза в смену | 2,8 |
| 2 | Коренные подшипники | 2 | Шприцем | ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | 1 раз в неделю | 0,73 |
| 3 | Подшипники шатунные | 4 |  | То же |  | 0,88 |
| 4 | Подшипники вальцов | 8 | Набивка | » | 1 раз в 3 месяца | 1.45 |
| 5 | Подшипники натяжных роликов | 6 | » | » | » | 0,96 |
| 6 | Подшипники звездочек | 2 | » | » | » | 0,32 |
| 7 | Направляющие ворот | 2 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в смену | 0,02 |
| 8 | Подшипники направляющих ворот | 2 | Набивка | ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | 1 раз в 3 месяца | 0,2 |
| 9 | Запорная штанга | 2 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в смену | 0,02 |
| 10 | Подшипники привода подъема ворот | 4 | Набивка | ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | 1 раз в 3 месяца | 0,72 |
| 11 | Передача винт – гайка | 2 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 2 раза в смену | 0,1 |
| 12 | Шарниры тормоза | 4 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в 3 месяца | 0,02 |
| 13 | Картер коробки скоростей | 1 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в 3 месяца | 20,0 |
| 14 | Подшипники коробки скоростей | 8 | Набивка | ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | 1 раз в 3 месяца | 1,1 |
| 15 | Картер редуктора | 1 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в 3 месяца | 2,6 |
| 16 | Цепи и направляющие цепей | 4 | Масленкой | Масло индустриальное И-50А ГОСТ 20799-88 | 1 раз в смену | 0,12 |
| 17 | Подшипники ведущего шкива гл. привода | 2 | Набивка | ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | 1 раз в 3 месяца | 0,64 |

В новой лесопильной раме через 1 месяц работы смазку из коробки скоростей узла подачи слить, коробку промыть и залить свежую смазку. Смазку перед заливкой фильтровать.

Цепи необходимо периодически (при текущем ремонте) снимать и промывать в керосине до полного удаления остатков старой смазки. Затем в течение 40—50 мин. выдержать в подогретом масле марки «индустриальное И-50А» ГОСТ 20799-88.

В подшипниковых узлах механизмов лесопильной рамы периодически (при текущем ремонте) смазку заменять полностью.

Внимание! Категорически запрещается производить смазку механизмов и узлов лесопильной рамы во время работы. Прежде чем приступить к смазке механизмов и узлов лесопильной рамы, необходимо отключить ее электрооборудование от электросети.

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Распаковка. Рама лесопильная поставляется без упаковки. Узлы и детали, входящие в комплект поставки, но устанавливаемые отдельно от рамы или снимаемые с нее на время транспортировки, а также принадлежности и запасные части упаковываются в ящик. При распаковке сначала снимается крышка ящика» затем боковые щиты. После распаковки проверить комплектность лесопильной рамы согласно табл. 3 и упаковочными листам.

  - Расконсервация. Законсервированные поверхности необходимо протереть ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителями по ГОСТ 8505-80, ГОСТ 1012-72, ГОСТ 3134-78 с последующим обдуванием теплым воздухом или протиранием насухо.

9.3.	Транспортирование. При транспортировании распакованной рамы захват тросами производить только за крюки в верхней части станины (рис. 16). Ворота рамы должны быть закрыты, а пильная рамка должна находиться в нижнем положении.

Внимание! Запрещается производить захват тросами любыми другими способами, кроме показанного да рис. 16, так как это может привести к поломкам или нарушению норм точности станка.

Рис. 16. Схема транспортирования лесопильной рамы.

  - Монтаж. Установка лесопильной рамы производится согласно рис. 17 на заранее подготовленный фундамент (рис. 18).

В связи с возвратно-поступательным перемещением значительных масс при работе рамы в ней развиваются силы инерции, воздействующие на фундамент. Вертикальная составляющая возмущающих сил первой гармоники — 75621II. Вертикальная составляющая возмущающих сил второй гармоники—г 8393 Н, Горизонтальная составляющая возмущающих сил — 2838 Н.

Вертикальная составляющая возмущающих сил — 84014 Hi

Центр тяжести расположен на высоте 1260 мм от подошвы лесопильной рамы, в горизонтальной плоскости совпадает с осями симметрии.

Рис. 17. Схема установки лесопильной рамы.

Рис. 18. Фундамент лесопильной рамы.

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта с учетом возмущающих сил, но при любом грунте она не должна быть менее 1500 мм. Фундамент изготавливается из бетона
марки 150. До установки лесопильной рамы на фундамент в колодцы фундамента опускают фундаментные болты, затем ставят раму. Фундаментные болты поднимают из колодцев, пропускают в отверстия станины и навертывают гайки. Выход концов фундаментных болтов из гаек должен быть не менее 30 мм. Выверку лесопильной рамы на фундаменте производят при помощи винтов» расположенных в нижних полосах станины, по уровню, устанавливаемому в двух взаимно перпендикулярных направлениях; на линейки, положенные на шейки валов нижних вальцов. Отклонение от горизонтальности не должно превышать 0,15 мм на длине 1000 мм в обоих: направлениях. После выверки лесопильной рамы на фундаменте колодцы фундаментных болтов заливаются, и станина подливается раствором песка и цемента, марки не ниже 400 в соотношении 1:3. Аналогичным образом устанавливаются на фундамент привод подачи и главный привод. Выверка их на фундаменте производится по уровню, устанавливаемому на салазки. Отклонение от горизонтальности не должно превышать 0,5 мм на длине 1000 мм в обоих направлениях. Выход конца фундаментного болта из гайки должен быть не менее 15 мм. Окончательное крепление лесопильной рамы, привода подачи и главного привода на фундаменте производится после затвердевания подлитого раствора. Лесопильная рама может эксплуатироваться в комплекте с механизированной впередирамной тележкой и позадирамным рольгангом или с ручными тележками. Околорамное оборудование в комплект лесопильной рамы не входит и поставляется по особому заказу за отдельную плату. Схемы установки рамы с околорамным оборудованием даны на рис. 19. 20. Ширина колеи для ручных тележек 550 мм, для механизированной - 850 мм. Для изготовления колеи рекомендуется применять рельс Р18 (высота 90 мм).

Нормы точности лесопильной рамы.                                           Таблица 17.

| № нормы | Наименование нормы | Допуск по ГОСТ 10285-90 |
| --- | --- | --- |
| Проверка геометрической точности лесопильной ромы |  |  |
| 2.2 | Горизонтальность осей нижних подающих вальцов | 0,3 на длине 1000 мм. |
| 2.3 | Параллельность осей нижних и верхних подающих вальцов в горизонтальной плоскости | 0,3 на длине 1000 мм. |
| 2.4 | Параллельность осей нижних и верхних передних и задних подающих вальцов в вертикальной плоскости | 0,5 на длине 1000 мм. |
| 2.5 | Перпендикулярность перемещения пильной рамки оси переднего нижнего подающего вальца | 0,7 на длине 1000 мм. |
| 2.6 | Параллельность установочной линейки оси переднего нижнего подающего вальца | 0,3 на длине 1000 мм. |
| Проверка точности лесопильной рамы в работе |  |  |
| 3.2 | Плоскостность по пласти образца в направлениях: - продольном и диагональном - поперечном | 2,0 на длине 1000 мм. 1,0 на длине 100 мм. |
| 3.3 | Прямолинейность по кромке образца | 2,0 на длине 1000 мм. |
| 3.4 | Перпендикулярность поверхности пропила базовой поверхности образца | +/-2,0 на длине 100 мм. |
| 3.5 | Равномерность ширины и толщины образца Ширина или толщина образца, мм. - до 32 - от 32 до 100 - от 100 | +/-1,0 +/-2,0 +/-3,0 |

9.5. Первоначальный пуск.

После установки лесопильной рамы производится подготовка ее к работе.

В первую очередь проверяется наличие смазки всех механизмов и деталей лесопильной рамы. Тщательно осматриваются все болтовые соединения, электропроводки и проверяется соответствие напряжения сети и электрооборудования.

При подготовке к первоначальному пуску необходимо выполнить следующее:

- ознакомиться с руководством по эксплуатации на раму;

- выполнить указания по подготовке к первоначальному пуску (в  разделе «Электроборудование»);

- проверить натяжение цепей в цепных передачах;

- проверить затяжку всех болтовых соединений, крепящих рабочие органы;

- выполнить указания по смазке механизмов (см. раздел «Система смазки»);

- проверить величину зазора между направляющими и ползунами пильной рамки и при необходимости отрегулировать его (см. раздел «Порядок работы»);

- проверить выполнение мер безопасности, изложенных в разделе «Указания мер безопасности».

Произвести первоначальный пуск лесопильной рамы в порядке, изложенном в разделе «Электрооборудование». Перед эксплуатацией рамы необходимо произвести ее обкатку на холостом ходу и под нагрузкой.

Внимание! Запрещается пуск лесопильной рамы без пил в пильной рамке. Их должно быть не менее трех.

  - Обкатка на холостом ходу.

При обкатке рамы на холостом ходу проверяется:

- соответствие работы механизмов рамы нажимаемым кнопкам и рычагам;

- действие блокировок;

- нагрев электрооборудования направляющих    пильной    рамки, подшипников.

Продолжительность обкатки на холостом ходу - не менее 2 часов.

9.7.	Обкатка под нагрузкой.

При обкатке под нагрузкой на лесопильной раме производится распиловка лесоматериалов на пониженных на одну ступень подачах. Продолжительность обкатки под нагрузкой - не менее 10 смен.

#### 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Выбор подачи. При работе на лесопильной раме величину подачи выбирают в зависимости от диаметра и состояния распиливаемых бревен, количества пил в поставе и их состояния, породы распиливаемой древесины. Выбранную величину подачи устанавливают по табличке паспортных подач (рис. 4, поз, 9).

  - Подготовка пил. Пила должна иметь приклепанные планки для захвата ее подвесками. Зубья пилы должны быть подвергнуты плющению и заточены. При наличии пил с неприклепанными планками следует планки приклепать к полотну пилы под прямым углом, к задней кромке полотна, при этом скошенные грани планок должны находиться на одном уровне. Отклонение планок от перпендикулярности к задней кромке полотна не должно превышать 0,5 мм на 100 мм ширины полотна. Несовпадение уровня опорных скошенных граней планок не должно превышать 0,5 мм на 100 мм ширины полотна. Крепление планок к полотну пилы должно производиться заклепками диаметром 8 мм.

При плющении зубьев пил необходимо обеспечить одинаковое уширение всех зубьев. Величина уширения зубьев на одну сторону должна быть:

а) для древесины (кроме твердых пород) с абсолютной влажностью:

- до 30% (мерзлая и талая) — 0,65 * 0,05 мм,

- свыше 30% (мерзлая)      — 0,75 ± 0,05 мм,

- свыше 30% (талая)	— 0,85 ± 0,05 мм,

б) для древесины твердых пород любой влажности - 0,55±0,05мм. Возможно применение пил с разведенными    зубьями. Величина развода зубьев должна быть равна указанным величинам уширения зубьев при плющении. Не допускается развод зубьев на величину, большую толщины полотна пилы.

  - Установка пил. Установка пил производится при верхнем положении пильной рамки. Для подъема пильной рамки проворачивание коренного вала вручную должны производить два человека: один проворачивает коренной вал буксовкой, второй придерживает его тормозом от самопроизвольного вращения. Механизм резания с поднятой пильной рамкой зафиксировать тормозом и проверить надежность фиксации,

Внимание! После фиксации коренного вала буксовка обязательно должна быть выведена из зацепления с маховиком.

Убедившись в надежности фиксации тормозом механизма резания, открыть ворота и завести пилы с установленными на них подвесками сначала в нижнюю, а затем в верхнюю траверсы пильной рамки и развернуть их в рабочее положение.

Для формирования постава необходимо заготовить прокладки (разлучки) из твердых пород дерева. Толщина верхних и нижних прокладок должна быть одинакова. Пилы устанавливаются на требуемую толщину распила при помощи прокладок, которые укладываются на ^струбцины, а боковыми сторонами прилегают к полотнам пил. Нижнюю струбцину с прокладками закрепляют на стойках пильной рамки так, чтобы при верхнем положении пильной рамки они находились ниже верхнего уровня нижнего вальца не менее чем на 50 мм. Верхнюю струбцину с прокладками закрепить на стойках пильной рамки так, чтобы они не ударяли по бревну при нижнем положении пильной рамки. Полученный постав пил с прокладками стягивают  струбцинами. Перпендикулярность пильных полотен оси переднего нижнего вальца в вертикальной и горизонтальной плоскостях проверяют по крайним пилам установочной линейкой. Линейка кронштейнами ставится на обработанные поверхности вала нижнего вальца и ребром прижимается к станине. В этом положении она крепится на валу хомутами. Угольник подводят к крайним пилам так, чтобы он касался одновременно полотна пилы и линейки, и фиксируют винтом. Эта проверка производится в крайних положениях пильной рамки — верхнем и нижнем. Установленные пилы должны иметь уклон, соответствующий величине подачи. Уклономер при верхнем положении пильной рамки опорными платиками прикладывается к зубьям, а боковой поверхностью - к плоскости полотна пилы. Уклон пил, составляющий 0,6 величины подачи, устанавливается по шкале уклономера. Установленные пилы должны также иметь эксцентриситет натяжения в соответствии с ГОСТ 5524-75. Выверенные пилы хорошо натягивают. В зимнее время во избежание обрыва пил усилие натяжения несколько снижают. В процессе работы пилы нагреваются, что приводит к ухудшению их натяжения и снижению качества пиломатериалов. Для предупреждения этого нагретые пилы необходимо подтягивать. Перед окончанием работы или перерывом пилы необходимо ослабить, так как при остывании они могут деформировать пильную рамку.

10.4.	Пиление. Бревно должно подаваться в лесопильную раму околорамным оборудованием. После захождения переднего торца бревна на передний нижний валец бревно должно быть прижато верхним вальцом до срабатывания выключателя sQ5, ограничивающего усилие прижима. После прохождения пил, распиленная часть бревна должна быть зажата задними вальцами в момент прохождения через них переднего распиленного торца бревна. В процессе распиловки при возрастании диаметра бревна усилие его прижима поддерживается автоматически выключателями sQ5 и $Q6, ограничивающими усилие прижима. При уменьшении диаметра бревна нормальное усилие прижима должен подерживать оператор, воздействуя на соответствующие кнопки на пульте управления и не допуская подбрасывания бревна пилами. После распиловки бревна передние и задние ворота должны быть подняты с целью предупреждения удара по ним следующим подаваемым бревном.

10.5.	Регулирование. Направляющие пильной рамки и подшипники коренного вала и шатунов во время работы должны иметь избыточную температуру нагрева не более 55°С. Регулировка направляющих пильной рамки производится перемещением плоских направляющих упорными винтами. Гайки, крепящие направляющие предварительно должны быть ослаблены, а затем вновь затянуты. Необходимость в регулировке возникает при повышении температуры нагрева направляющих или при увеличении зазора между плоскими ползунами и направляющими свыше 0,5 мм. Номинальный зазор должен быть 0,3—0,5 мм. Величина зазора проверяется щупом при крайних положениях пильной рамки — верхнем и нижнем. Нормальная работа подшипников коренного вала обеспечивается зазором 0,3 мм между торцом внутреннего кольца подшипника и торцом гайки-втулки, установленной на коренном валу. Регулировка зазора производится перемещением гайки-втулки по резьбе до упора в кольцо подшипника, после чего ее надо повернуть назад на 1/6 оборота и застопорить загнутым концом прижимного кольца, входящим в засверловку. Раскручивание незастопоренной гайки-втулки во время работы может привести к заклиниванию коренных под шинников. Регулировка натяжения цепи привода подачи производится перемещением привода на салазках при помощи винтов и перекидных гаек. Регулировка натяжения цепных контуров, находящихся на самой лесопильной раме, производится натяжными роликами при помощи винтов. Регулировка натяжения приводных ремней главного привода производится перемещением электродвигателя на салазках при помощи винтов и перекидных гаек. Нормальная работа подшипников нижних вальцов обеспечивается осевым  зазором в них не более 0,5 мм. Регулировка зазора производится завинчиванием до упора винтов в крышках левых подшипниковых узлов, после чего их надо повернуть назад на 1/4 оборота и застопорить гайками. Увеличение зазора больше номинального в подшипниковых узлах может привести к снижению качества получаемых пиломатериалов. Нормальная работа подшипников приводов подъема ворот обеспечивается осевым зазоров в них не более 0,5 мм. Регулировка зазора производился подбором необходимого количества прокладок, устанавливаемых под верхние крышки подшипниковых узлов.

Регулировка тормоза выполняется следующим образом:

— рычаг тормоза устанавливается в вертикальное   положение,  и при помощи тяги, вилок и гаек выставляется в горизонтальное положение качалка, натягивающая тормозную ленту;

- конечный выключатель устанавливается таким образом, чтобы он срабатывал при ходе рычага тормоза менее чем на один зуб сектора;

- тормозная лента при помощи винта и верхней гайки, расположенных в конце ленты, устанавливается с равномерным зазором 10 мм от маховика;

- затяжная пружина при помощи винта и нижних гаек, расположенных в конце ленты, сжимается до такого состояния, чтобы оставшийся ее свободный ход до сжатия   виток к витку равнялся   ходу
тормоза на один зуб сектора.

Внимание! Перед эксплуатацией лесопильной рамы проверить надежность затяжки и стопорения гаек шатунных пальцев. В процессе эксплуатации проверку производить еженедельно.